Boot using u-boot

SD card

Work flow:

U-boot <- run bootcmd <- run bootcmd_sd0 <- setenv bootargs ${bootargs_sd0};ext4load mmc 0:1 0x48080000 /boot/Image;ext4load mmc 0:1 0x48000000 /boot/${dtb};run booti_cmd

- Load image(kernel) và dtb vào địa chỉ trên RAM

- Chạy booti (boot image) để khởi chạy kernel với device tree đi kèm (sau khi boot xong sẽ chạy bootargs)

Check thẻ sd, ở đây là mmcblk1p1, lúc gắn vào nó sẽ ra /dev/mmcblk1p1

Câu lệnh sau dùng để load image và device tree lên ram

ext4load mmc <dev>[:partition] <loadAddress> <bootfilename>

ext4load(hoặc load) mmc 0:1(thẻ số 0, part 1 tức là thẻ mmcblk1, part mmcblk1p1) 0x48080000 (check địa chỉ ram trên datasheet) H3/boot/Image(đường dẫn image trong thẻ sd)

Lệnh setenv booti_cmd 'booti 0x48080000 - 0x48000000' trong U-Boot đang thiết lập một biến môi trường mới có tên là booti_cmd với giá trị là 'booti 0x48080000 - 0x48000000'1.

Cụ thể, 'booti 0x48080000 - 0x48000000' là một lệnh booti, được sử dụng để khởi động một kernel Linux ở định dạng ‘Image’ phẳng hoặc nén1. Dưới đây là ý nghĩa của từng phần:

- booti: Là lệnh khởi động một kernel Linux1.

- 0x48080000: Đây là địa chỉ của hình ảnh kernel1.

- -: Ký hiệu này được sử dụng khi bạn muốn khởi động một kernel với một cây thiết bị (device tree) nhưng không có một ổ đĩa RAM ban đầu (initial RAM disk)1.

- 0x48000000: Đây là địa chỉ của cây thiết bị (device tree)1.

Vì vậy, lệnh setenv booti_cmd 'booti 0x48080000 - 0x48000000' đang thiết lập một biến môi trường để khởi động một kernel Linux tại địa chỉ 0x48080000 với một cây thiết bị tại địa chỉ 0x48000000, nhưng không có ổ đĩa RAM ban đầu

Ổ đĩa ram ban đầu (initial ramdisk) là để chứa thêm các driver/modules cho kernel)

Tftp boot and NFS rootfs

Với NFS rootfs khi ta khai báo bootargs

bootargs=root=/dev/nfs nfsroot=192.168.8.8:/tftpboot/long.trinh-tien/E3/rootfs,nfsvers=4 ip=192.168.8.20

Trong bootargs, nfsvers và ip đều là các tham số quan trọng:

- nfsvers: Tham số này chỉ định phiên bản của NFS mà bạn muốn sử dụng1. Trong trường hợp của bạn, nfsvers=4 nghĩa là bạn đang sử dụng NFS version 4. Việc chỉ định phiên bản NFS giúp đảm bảo tương thích giữa máy chủ và máy khách.

- ip: Tham số này cung cấp thông tin về cấu hình IP cho thiết bị1. Trong trường hợp của bạn, ip=192.168.8.20 nghĩa là bạn đang cung cấp một địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị. Điều này cần thiết để thiết lập kết nối mạng giữa máy chủ NFS và thiết bị.

Lưu ý ip tĩnh nên cùng subnet với nfs server (host)

# E3

setenv bootargs 'root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.21:/tftpboot/PT3/E3/rootfs,nfsvers=4 ip=192.168.1.20'

setenv bootcmd_tftp 'tftp 0x48080000 PT3/E3/Image;tftp 0x48000000 PT3/E3/${dtb};booti 0x48080000 - 0x48000000'

setenv ipaddr '192.168.1.20' (ip mình tự đặt, cùng subnet là dc)

setenv serverip '192.168.1.21' (ip của máy mình)

setenv dtb 'r8a77990-ebisu-4d.dtb'

setenv bootcmd 'run bootcmd_tftp'

saveenv

Cách check trên datasheet:

Vào JUN-2024/RENESAS_RCH3M3M3NE3D3_YoctoStartupGuide_UME_v5.9.4_06_Body.pdf

Tới board cần load để xem memory map, ở đây là : E3 System Evaluation Board Ebisu-4D memory map (Linux)

Ở đây ta thấy dtb sẽ load từ 0x00_4800_0000 và kernel image load từ 0x00_4808_0000

Từ đó ta vào u-boot để nạp dtb vào kernel image vào 2 địa chỉ trên (thật ra không cần chính xác, chỉ cần phần địa chỉ nó ghi vào không trùng với secure region và các phần khác là ok)

Nó sẽ chạy bootcmd , load xong kernel thì sẽ chạy bootargs

Build yocto for ULCB, Salvator and boot -up built image on board ( Deadline : June 19)

Để burn,boot thì ta cần chuẩn bị IPL, secure boot, image, device tree, rootfs

Input:

+ Yocto startup guideline : RENESAS_RCH3M3M3NE3D3_YoctoStartupGuide_UME_v5.9.4_06_Body.pdf

+ Package : FeedbackCommit_Final

### IPL và Secure Boot

- IPL (Initial Program Load): Là giai đoạn đầu tiên của quá trình khởi động, nơi các thành phần quan trọng như Boot parameter, các boot loader (BL2, BL31) được tải và thực thi để thiết lập môi trường ban đầu cho hệ thống.

- Secure Boot: Là một quy trình bảo mật trong đó các thành phần khởi động được xác thực bằng cách sử dụng các chứng nhận (Certification headers) để đảm bảo rằng chỉ các phần mềm đã được ký kết và ủy quyền mới được phép chạy.

### Kết luận

Danh sách các thành phần phần mềm được ghi vào HyperFlash này bao gồm cả các thành phần của IPL và Secure Boot:

- IPL: Thành phần chính của IPL bao gồm bootparam_sa0, bl2, và bl31. Các thành phần này chịu trách nhiệm cho việc khởi động ban đầu và thiết lập môi trường bảo mật.

- Secure Boot: Thành phần cert_header_sa6 là phần không thể thiếu của Secure Boot, đảm bảo rằng các phần mềm khởi động đều được xác thực và bảo mật.

+ Burn IPL document:

++ Manual burn: loadIPL_manual.docx

- Dùng tăm chỉnh switch về QSPI Mode

From yocto guilde ta tìm qua 2.2 /JUN-2024/RENESAS_RCH3M3M3NE3D3_YoctoStartupGuide_UME_v5.9.4_06_Body.pdf

- Bật nguồn

- Gõ trên tetra term

--> xls2 --> Bấm Enter --> Chọn 3

- Chỉnh sw1, sw2 off, sw3 on

- Nhấn Y trên tetra term

- Nhập Program Top Address cho từng file

- Chọn file tương ứng

- File -> Send file... rồi chọn file

- Please repeat the xls2 command, if other files are written.

- Power OFF.

- Set dip switch to “Hyper Flash Mode”. Note) SW1, SW2, and SW3 are already Hyper Flash mode. Please set SW10.

++ Auto burn : IPL 2.zip, SW-burn_IPL_auto.docx ( You should try this first )

Như ta thấy các địa chỉ Hyper Flash được liệt kê trong E3 System Evaluation Board Ebisu-4D memory map (Boot) , từ đó ta load lên SDRAM

+ Linux-bsp for cross compile: GitHub - renesas-rcar/linux-bsp at v5.10.194/rcar-5.3.1

# install poky

Link tải toolchain: Index of /releases/yocto/yocto-3.1.11/toolchain/x86_64/ (yoctoproject.org)
Tải về xong bash *.sh (nhớ chmod 777 cho file)

# clone source
$ git clone https://github.com/renesas-rcar/linux-bsp.git
$ cd linux-bsp
$ git checkout v5.10.194/rcar-5.3.1

#build
$ source /opt/poky/3.1.11/environment-setup-aarch64-poky-linux

$ make clean

$ make distclean

$ unset LD_LIBRARY_PATH

$ unset PKG_CONFIG_PATH

$ touch .scmversion

$ make defconfig

$ make -j16

Đây là device tree cho từng loại (source: practice_linux.xlsx)

+ Poky SDK : team_RVSSW-EXT - SDK - All Documents (sharepoint.com)

Set up toolchain on Linux

- Download toolchain from team_RVSSW-EXT - SDK - All Documents (sharepoint.com)

- Unzip this folder

$ unzip Toolchain.zip

$ cd Toolchain

- Merge all splited files, then unzip the merged file

$ cat poky-glibc-x86_64-core-image-weston-sdk-aarch64-salvator-x-toolchain-3.1.11.7z.00* > file.7z

$ 7za x file.7z

- Execute the script file

$ chmod 777 poky-glibc-x86_64-core-image-weston-sdk-aarch64-salvator-x-toolchain-3.1.11.sh

$ ./poky-glibc-x86_64-core-image-weston-sdk-aarch64-salvator-x-toolchain-3.1.11.sh

Output:

+ Can burn IPL for H3SK/E3

+ Can build yocto for H3SK/E3 (bv_gen3_maintenance build for H3SK, hvn_gen3_maintenance build for E3 )

+ Can boot -up built image on board

+ Can cross compile kernel for H3SK/E3

Set ip tĩnh cho máy host:

sudo ifconfig enx00e04c126819 192.168.8.8 up

sudo ifconfig enp0s31f6 down

Khi gặp lỗi yaml.h (do thiếu package nhưng ta không có quyền sudo để install) thì có thể unset PKG_CONFIG_PATH (cái này tạo file .pc để include cả những package ta chưa có)